2寸以下金属切管器

中文使用说明书

河南易沃克工业设备有限公司

Henan E-Work Industrial Equipment CO.,Ltd.

序  言

尊敬的用户：

您好！衷心的感谢您选购全新的“易沃克”系列产品，我们将把最优质的产品和最完善的服务提供给您。为了使您正确使用该产品，请您在使用本产品之前仔细阅读本说明书全文，特别有关“产品使用注意事项”的部分。

如果您已经阅读完本说明书全文，建议您将此说明书进行妥善的保管，与工具一同放置或者放在您随时可以查阅的地方，以便在将来的使用过程中进行查阅。

河南易沃克工业设备有限公司

注意:本公司若对该产品进行改进，恕不另行通知;若参照本说明书也无法操作或有疑问时，请与本公司联系。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

目  录

序  言	1

安全注意事项	3

产品概述	7

产品适用环境	4

产品特点	4

产品技术参数	5

产品外形及主要部件构成	6

产品操作说明	7

产品日常保养与维护	8

联系我们	9

安全注意事项

在操作使用本机时，请认真阅读使用说明书，特别注意以下使用事项：

- 使用前必须认真检查本机各部件的完好性，以确保本机的使用性能。

- 夜间作业时应有足够的照明亮度。

- 请不要擅自折分本机，如需要维修时，请与厂家售后服务部联系。

- 本机不使用时，请将其放置到专用包装箱内，妥善保管于干燥、无尘的环境。

- 经常检查刀片有无裂纹及卷口，如有应及时更换。

- 使用过程中应严格按照操作规程使用，严禁野蛮操作。

- 使用本机时， 应始终佩戴适当的安全防护产品，以免对人身造成伤害。

特别提示：

更换切割轮（刀片）等损耗件时，请选择原厂生产配件。如用非原厂配件所造成的任何损失，我公司概不承担任何责任。

产品概述

2寸以下金属切管器ECG2是E-WORK生产的一款可切割铸铁、碳钢、不锈钢管的专业冷切割工具。本机采用了弹簧导向架装置使得四个刀片走一条线，切割口笔直。薄而锋利的刀片由超强的工具钢材制成，使切割极为省力和快速，是目前市场上切割速度最快的管道冷切割工具。由于刀片锋利，使得切割时更省力，所以切管机的手柄可以设计得更短，十分适合于狭小空间操作。

产品适用环境

易燃易爆的环境，禁止噪音区，空间狭小的沟槽，水中。

产品特点

- 目前最专业的管道冷切割工具

- 采用纯手动操作，无火花，确保管道施工安全

- 切割无碎屑，确保管道内部洁净，防止阀门堵塞

- 可360度旋转，切割口平整、笔直，效率更高

- 特殊的刀片设计，进刀更快，更省力

- 操作简单，经久耐用

产品技术参数

切管器技术参数：

| 规格型号 | 可切割管外径 |  | 长*宽*高 | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英寸 | 毫米 | 毫米 | 公斤 |
| ECG2S | 1/2 -2 | 21-63 | 370*170*65 | 3.5 |

刀片选型表：

| 品名 | 标准包装 | 适用E-WORK切管机 | 刀片暴露 |  | 应用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 英寸 | 毫米 |  |
| EBG2S | 12 | ECG2 | 0.300 | 7.6 | 适用碳钢、不锈钢 |
| EBG21/2I | 4 | ECG2 | 0.172 | 4.4 | 适用铸铁 |

说明：

S=切管机带切碳钢及不锈钢管的刀片

I=切管机带切铸铁管的刀片

产品外形及主要部件构成

主要部件列表

| 序号 | 部件名称 | 数量 | 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作手柄 | 1 | 7 | 装配螺丝 | 3 |
| 2 | 刀架 | 1 | 8 | 进给螺母 | 1 |
| 3 | 进刀丝杠 | 1 | 9 | 螺母销 | 1 |
| 4 | 滑块总成 | 1 | 10 | 导向架 | 1 |
| 5 | 刀片 | 4 |  |  |  |
| 6 | 轮销 | 2 |  |  |  |

产品操作说明

1、检查刀片，以确保刀片适合待切割的管道类型。

2、把切管机垂直架在管道上，两个弹性定位爪的四个触点应均匀接触在管道的表面。拧紧手柄使刀片垂直接触到管道上，此时吃刀深度可在0.5mm以内。

3、切管机轻转一圈后，确保切过的轨迹在一条圆周线上（否则松开重新定位）。

4、在90°至140°之间前后摆动切管机操作手柄，同时不断拧紧操作手柄以便进刀（只要可转动切管机，手柄拧得越紧越好）。

5、手柄前后摆动，不停进刀直至切断管道。

注意事项：

切割动作要持续，中间不要停顿太久。因为切割本身会产生热，冷却过后，刀片有可能被夹在切缝当中。

产品日常保养与维护

本产品的维护工作量较少，主要注意进行以下几个方面：

1、	本机在作业施工后，应将表面擦拭干净，刀片刷涂少许防锈剂。防锈剂应符合施工作业地当时的环境条件。

2、本机在运输、搬运过程中应防止碰撞损坏，应轻提轻放。

3、本机应存贮与干燥、无尘的库房内，以延长本机的使用寿命。

4、本机若需拆卸维修时，应在专业人员的指导下进行，避免造成零部件不应有的损坏和机器性能的改变，影响设备的正常使用。

河南易沃克工业设备有限公司

地址: 郑州市高新区长椿路11号河南省科技园C区7E栋

24小时技术支持服务电话：0371-86628907

网址：www.easyworks.com.cn

邮编:450000