ECH系列铰接式切管机

中文使用说明书

河南易沃克工业设备有限公司

Henan E-Work Industrial Equipment CO.,Ltd.

序  言

尊敬的用户：

您好！衷心的感谢您选购全新的“易沃克”系列产品，我们将把最优质的产品和最完善的服务提供给您。为了使您正确使用该产品，请您在使用本产品之前仔细阅读本说明书全文，特别有关“产品使用注意事项”的部分。

如果您已经阅读完本说明书全文，建议您将此说明书进行妥善的保管，与工具一同放置或者放在您随时可以查阅的地方，以便在将来的使用过程中进行查阅。

河南易沃克工业设备有限公司

注意:本公司若对该产品进行改进，恕不另行通知;若参照本说明书也无法操作或有疑问时，请与本公司联系。产品外观、颜色如有改动， 以实物为准。

目录

序言………………………………………………………………1

产品使用注意事项………………………………………………3

产品概述…………………………………………………………4

产品适用环境……………………………………………………4

产品特点…………………………………………………………4

产品技术参数……………………………………………………5

产品外形与结构…………………………………………………8

产品操作说明……………………………………………………10

产品日常保养与维护……………………………………………11

联系我们…………………………………………………………12

产品使用注意事项

在操作使用本机时，请认真阅读使用说明书，特别注意以下使用事项：

- 使用前必须认真检查本机各部件的完好性，以确保本机的使用        性能。

- 夜间作业时应有足够的照明亮度。

- 请不要擅自折分本机,需要维修时，请与厂家售后服务部联系。

- 本机不使用时，请将其放置到专用包装箱内，妥善保管于干燥、无尘的环境。

- 经常检查刀片有无裂纹及卷口，如有应及时更换。

- 使用过程中应严格按照操作规程使用，严禁野蛮操作。

- 使用本机时， 应始终佩戴适当的安全防护产品，以免对人身造成伤害。

- 对本机使用润滑油进行保养，将会减少人力和延长刀轮及轮销的寿命。

特别提示：

更换切割轮（刀片）等损耗件时，请选择原厂生产配件。如用非原厂配件所造成的任何损失，我公司概不承担任何责任。

产品概述

铰接式切管机系列产品是E-WORK生产的一系列可切割碳钢、不锈钢、铸铁、球墨铸铁管的专业冷切割工具。超轻的机身设计，合理的结构设置，使切割性能更加完美。切割刀片由高强度工具钢，加上特殊热处理方式，使刀片的强度和韧度达到完美的平衡，既保证了刀片切割快速，又经久耐磨。该系列产品在切割管道时不产生任何火花及碎屑，是当前最理想的管道冷切割工具。

产品适用环境

应用于易燃易爆，禁止噪音区，空间狭小的沟槽，水中等环境中。

产品特点

- 目前最专业的管道冷切割工具

- 采用纯手动操作，无火花，确保管道施工安全

- 切割无碎屑，确保管道内部洁净，防止阀门堵塞

- 合理的定位装置，使切割口平整、笔直，效率更高

- 特殊的刀片设计，四个刀片同时切割，进刀更快，更省力

- 操作简单，无需其他动力源，经久耐用

- 手柄短小，只需来回拉动90至110度即可，适用于狭小空间

- 铰接式切管机是市场上唯一100％笔直切割的工具，也是唯一推荐给球墨铸铁、碳钢甚至100号超厚钢的切管机。

产品技术参数

切管机技术参数：

| 产品名称 | 管径 |  | 长*宽*高 | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英寸称 | 实际直径毫米 | 毫米 | 千克 |
| ECH2 ½ S | 1 - 2 ½ | 32 - 76 | 420*150*60 | 3 |
| ECH4S | 2 - 4 | 60 - 125 | 530*230*65 | 6 |
| ECH6S | 4 - 6 | 114 - 182 | 600*300*65 | 8.5 |
| ECH8S | 6 - 8 | 168 - 240 | 750*350*65 | 10 |
| ECH12S | 8 - 12 | 219 - 356 | 910*500*65 | 14.5 |

刀片选型表：

| 产品名称 | 标准包装 | 适用E-WORK切管机 | 刀片暴露 |  | 应用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 英寸 | 毫米 |  |
| EBH2 ½S | 4 | ECH2 ½ S | 0.312 | 7.9 | 适用ECH2 ½ S,碳钢，不锈钢 |
| EBH2 ½I | 4 | ECH2 ½ S | 0.312 | 7.9 | 适用ECH2 ½ S,铸铁，球墨铸铁 |
| EBH2 ½X | 4 | ECH2 ½ S | 0.312 | 7.9 | 适用ECH2 ½ S,碳钢，不锈钢,80号厚钢 |
| EBH4S | 4 | ECH4S | 0.320 | 8.1 | 适用ECH4S,碳钢，不锈钢 |
| EBH4I | 4 | ECH4S | 0.32 | 8.1 | 适用ECH4S,铸铁，球墨铸铁 |
| EBH4X | 4 | ECH4S | 0.32 | 8.1 | 适用ECH4S,碳钢，不锈钢,80号厚钢 |
| EBH6S | 4 | ECH6S | 0.390 | 9.9 | 适用ECH6S,碳钢，不锈钢 |
| EBH6I | 4 | ECH6S,ECH8S,ECH12S | 0.39 | 9.9 | 适用ECH6S,ECH8S,ECH12S铸铁，球墨铸铁 |
| EBH6X | 4 | ECH6S | 0.39 | 9.9 | 适用ECH6S,碳钢，不锈钢,80号厚钢 |

| EBH8-12S | 4 | ECH8S, ECH12S | 0.450 | 11.4 | 适用ECH8S,ECH12S,碳钢，不锈钢 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EBH6-8SI | 4 | ECH6S, ECH8S | 0.41 | 10.4 | 适用ECH6S,ECH8S,铸铁，球墨铸铁 |
| EBH8X | 4 | ECH8S, ECH12S | 0.567 | 14.4 | 适用ECH8S,ECH12S碳钢，不锈钢,80号厚钢 |
| EBH8XX | 4 | ECH8S, ECH12S | 0.682 | 17.3 | 适用ECH8S,ECH12S碳钢，不锈钢,100号厚钢 |

说明：

S=切管机带切碳钢和不锈钢的刀片；

I=切管机带切铸铁和球墨铸铁的刀片；

X=切管机带着切80号厚钢的刀片；

XX=切管机带着切100号厚钢的刀片。

SI=切管机带切碳钢、不锈钢、铸铁和球墨铸铁的刀片。

型号相同的切管机，只需换刀片，即可切不同材质的管道。

产品日常保养与维护

本产品的维护工作量较少，主要注意进行以下几项工作：

1、	本机在作业施工后，应将表面擦拭干净，刀片刷涂少许防锈剂。防锈剂应符合施工作业地当时的环境条件。

2、本机在运输、搬运过程中应防止碰撞损坏，应轻提轻放。

3、本机应存贮于干燥、无尘的库房内，以延长本机的使用寿命。

4、本机若需拆卸维修时，应在专业人员的指导下进行，避免造成零部件不应有的损坏和机器性能的改变，影响设备的正常使用。

产品外形与结构

主要部件列表

| 序号 | 部件名称 | 数量 | 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手柄 | 2 | 10 | 下支撑刀架销轴 | 1 |
| 2 | 进刀丝杆 | 1 | 11 | 下支撑刀架 | 1 |
| 3 | 上支撑刀架轨道 | 1 | 12 | 刀片销轴 | 4 |
| 4 | 旋转丝杆 自锁螺母 | 1 | 13 | M10螺栓 | 1 |
| 5 | M6顶丝 | 3 | 14 | M10锁紧螺母 | 1 |
| 6 | 刀片 | 4 | 15 | 导向器 | 2 |
| 7 | 自锁锁爪压簧 | 1 | 16 | 导向器销轴 | 2 |
| 8 | 自锁锁爪销轴 | 2 | 17 | 导向器扭簧 | 2 |
| 9 | 自锁锁爪 | 1 | 18 |  |  |

产品操作说明

1、检查刀片，以确保它们适合待切割的管道类型。

2、反向旋转切管机操作手柄，使进刀丝杠的杆端上行至适当位置，以适合待切割管道的管径。

3、打开切管机侧面合页，掀开下轭叉，将切管机卡在待切割管道上；锁住侧面合页，然后调整切割机与管道的相对位置，使切管机导向器的四个顶端同时与管道表面接触，确保切管机刀片与待切管道垂直。

4、缓慢旋转切管机操作手柄，查看切过的轨迹是否在一条圆周线上（否则松开重新定位）。

5、在90°至110°之间前后摆动切管机操作手柄，同时不断拧紧操作手柄以便进刀（只要可转动切管机，手柄拧得越紧越好）。

6、前后摆动，不停进刀，直至切断管道。

注意事项：

切割动作要持续，中间不要停顿太久。因为切割本身会产生热，冷却过后，刀片有可能被夹在切缝当中。

联系我们

河南易沃克工业设备有限公司

地址: 郑州市高新区长椿路11号河南省科技园C区7E栋

24小时技术支持服务电话：0371-86628907

邮编:450000   网址：www.easyworks.com.cn