ECR系列旋转式切管机

中文使用说明书

河南易沃克工业设备有限公司

Henan E-Work Industrial Equipment CO.,Ltd.

序  言

尊敬的用户：

您好！衷心的感谢您选购全新的“易沃克”系列产品，我们将把最优质的产品和最完善的服务提供给您。为了使您正确使用该产品，请您在使用本产品之前仔细阅读本说明书全文，特别有关“产品使用注意事项”的部分。

如果您已经阅读完本说明书全文，建议您将此说明书进行妥善的保管，与工具一同放置或者放在您随时可以查阅的地方，以便在将来的使用过程中进行查阅。

河南易沃克工业设备有限公司

注意:本公司若对该产品进行改进，恕不另行通知;若参照本说明书也无法操作或有疑问时，请与本公司联系。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

目录

序言…………………………………………………………………1

产品使用注意事项…………………………………………………3

产品概述……………………………………………………………4

产品适用环境………………………………………………………4

产品特点……………………………………………………………5

产品技术参数………………………………………………………6

产品外形及主要部件构成…………………………………………7

产品操作说明………………………………………………………9

产品日常保养与维护………………………………………………10

联系我们……………………………………………………………11

产品使用注意事项

在操作使用本机时，请认真阅读使用说明书，特别注意以下使用事项：

- 使用前必须认真检查本机各部件的完好性，以确保本机的使用性能。

- 夜间作业时应有足够的照明亮度。

- 请不要擅自折分本机,需要维修时，请与厂家售后服务部联系。

- 本机不使用时，请将其放置到专用包装箱内，妥善保管于干燥、无尘的环境。

- 经常检查刀片有无裂纹及卷口，如有应及时更换。

- 使用过程中应严格按照操作规程使用，严禁野蛮操作。

- 使用本机时， 应始终佩戴适当的安全防护产品，以免对人身造成伤害。

- 对本机使用润滑油进行保养，将会减少人力和延长刀轮及轮销的寿命。

特别提示：

更换切割轮（刀片）等损耗件时，请选择原厂生产配件。如用非原厂配件所造成的任何损失，我公司概不承担任何责任。

产品概述

ECR8/ECR12/ECR16系列旋转式切管机是E-WORK生产的可切割大管径碳钢、不锈钢、铸铁、球墨铸铁管最专业、最有效的管道冷切割工具。超合理的机身设计，巧妙的结构设置，使切割管道更快、更省力！切割刀片由高强度工具钢制成，并经过特殊热处理方式，使刀片的强度和韧度达到完美的平衡，既保证了刀片切割快速，又经久耐磨。

本系列切管机被广泛应用于易燃易爆的环境，禁止噪音区，空间狭小的沟槽，水中等环境中。在切割管道时不产生任何火花及碎屑，既保证了管道施工的安全，又保证了管道内部的清洁，以避免堵塞阀门，是当前最理想的大管径管道冷切割工具。

产品适用环境

易燃易爆的环境，禁止噪音区，空间狭小的沟槽，水中

产品特点

- 目前最专业的管道冷切割工具

- 采用纯手动操作，无火花，确保管道施工安全

- 切割无碎屑，确保管道内部洁净，防止阀门堵塞

- 刀片采用高强度工具钢，加上特殊热处理方式，使刀片的强度和韧度达到完美的平衡，既保证了刀片切割快速，又经久耐磨。

- 合理的导向架设计，使切割口平整、笔直，效率更高

- 四个刀片同时切割，进刀更快，更省力

- 操作简单，无需其他动力源，经久耐用

- 是市场上唯一一款100％笔直切割的工具，也是唯一一款推荐给大管径碳钢、不锈钢、铸铁、球墨铸铁管的切管机。

产品技术参数：

切管器技术参数：

| 产品名称 | 管外径 |  | 工具长度 | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标称钢管英寸 | 毫米 | 毫米 | 千克 |
| ECR8S | 6--8 | 159--264 | 530*300*110 | 17.7 |
| ECR12S | 10--14 | 266--358 | 640*330*110 | 22 |
| ECR16S | 16--18 | 368--462 | 800*530*110 | 24.5 |

刀片选型表：

| 品名 | 标准包装 | 适用E-WORK切管机 | 刀片暴露 |  | 应用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 英寸 | 毫米 |  |
| EBR8-36S | 4 | ECR8S,ECR12S,ECR16S | 0.635 | 16.1 | ECR8S,ECR12S,ECR16S,碳钢，不锈钢 |
| EBR8-30I | 4 | ECR8S,ECR12S,ECR16S | 0.5 | 12.7 | ECR8S,ECR12S,ECR16S,铸铁，球墨铸铁 |
| EBR8-36XS | 4 | ECR8S,ECR12S,ECR16S | 0.8 | 20.3 | ECR8S,ECR12S,ECR16S,超厚碳钢，不锈钢 |

说明： S=切管机带切碳钢和不锈钢的刀片；I=切管机带切铸铁和球墨铸铁的刀片；X=切管机带着切80号厚钢的刀片；XX=切管机带着切100号厚钢的刀片。XS=切管机带切超厚碳钢、超厚不锈钢的刀片。型号相同的切管机，只需换刀片，即可切不同材质的管道。

产品外形及主要部件构成

产品操作说明

1、检查刀片，以确保刀片适合待切割的管道类型。

2、确保螺栓连接的杆端处于适当位置，适合待切割的管道尺寸。应均衡地拧开螺丝扣，直到杆端环眼中心与螺丝扣一端之间的距离大约达到 57 毫米（2 又1/4 英寸）为止。解开释放销并将切管机紧贴在待切割的管道上。（如果管道周围的间隙极小，您可能必须解开 2 个销。）通过轭叉部分和杆端将释放销连接在适当的位置，把切管机的弹簧加载式导向器部分置于管道上方。用手匀力拧紧 2 个螺丝扣，直到 4 个刀轮都触及管道为止。切管机每转 1/2 周，拧紧一次螺丝扣。还可用螺丝扣围绕管道推动切管机。

3、在依然能够围绕管道推动切管机的同时，尽可能拧紧螺丝扣。（如果提供足够的张力，手柄杠杆可以轻松拧紧——螺丝扣的 1/2 转）

实用提示：

虽然铸铁及球墨铸铁将会在穿透一部分后沿切割线 断裂，但是为了确保完全切断，应继续进给刀轮。球墨铸铁往 往会加工硬化。连续进给和保持最大压力有助于预防这一点。 万一没有适合铁器的切割轮，适合钢材管道的切割轮可以替代 用于球墨铸铁管道上。请留意，钢材切割轮可能会磨损较快。

主要部件列表

| 序号 | 部件名称 | 数量 | 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支撑刀架 | 2 | 8 | 螺栓 | 3 |
| 2 | 刀片销轴 | 4 | 9 | 六角形螺母 | 3 |
| 3 | 刀片 | 4 | 10 | 扭簧 | 2 |
| 4 | 快速插拔销 | 1 | 11 | 弹性圆柱销 | 2 |
| 5 | 右旋活接螺栓 | 2 | 12 | 滚轴 | 8 |
| 6 | 双头螺母 | 2 | 13 | 导向器 | 2 |
| 7 | 左旋活接螺栓 | 2 | 14 | 操作手柄装配 | 1 |

产品日常保养与维护

本产品的维护工作量较少，主要注意进行以下几项工作：

1、	本机在作业施工后，应将表面擦拭干净，刀片刷涂少许防锈剂。防锈剂应符合施工作业地当时的环境条件。

2、本机在运输、搬运过程中应防止碰撞损坏，应轻提轻放。

3、本机应存贮与干燥、无尘的库房内，以延长本机的使用寿命。

4、本机若需拆卸维修时，应在专业人员的指导下进行，避免造成零部件不应有的损坏和机器性能的改变，影响设备的正常使用。

联系我们

河南易沃克工业设备有限公司

地址:河南省郑州市二七区大学路80号

24小时技术支持服务电话：0371-60688066

邮编:450000   网址：www.easyworks.com.cn