ECH系列PE管铡刀

中文使用说明书

河南易沃克工业设备有限公司

Henan E-Work Industrial Equipment CO.,Ltd

序  言

尊敬的用户：

您好！衷心的感谢您选购全新的“易沃克”系列产品，我们将把最优质的产品和最完善的服务提供给您。为了使您正确使用该产品，请您在使用本产品之前仔细阅读本说明书全文，特别有关“产品使用注意事项”的部分。

如果您已经阅读完本说明书全文，建议您将此说明书进行妥善的保管，与工具一同放置或者放在您随时可以查阅的地方，以便在将来的使用过程中进行查阅。

河南易沃克工业设备有限公司

注意:

本公司若对该产品进行改进，恕不另行通知;若参照本说明书也无法操作或有疑问时，请与本公司联系。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

目录

序言………………………………………………………………1

产品使用注意事项………………………………………………3

产品简介…………………………………………………………4

产品适用环境……………………………………………………4

产品特点…………………………………………………………4

选型说明…………………………………………………………5

产品外形与结构…………………………………………………6

产品操作说明……………………………………………………8

产品日常保养与维护……………………………………………9

联系我们…………………………………………………………10

产品使用注意事项

在操作使用本机时，请认真阅读使用说明书，特别注意以下使用事项：

- 使用前必须认真检查本机各部件的完好性，以确保本机的使用性能。

- 夜间作业时应有足够的照明亮度。

- 请不要擅自折分本机,需要维修时，请与厂家售后服务部联系。

- 本机不使用时，请将其放置到专用包装箱内，妥善保管于干燥、无尘的环境。

- 经常检查刀片有无裂纹及卷口，如有应及时更换。

- 使用过程中应严格按照操作规程使用，严禁野蛮操作。

- 使用本机时， 应始终佩戴适当的安全防护产品，以免对人身造成伤害。

- 对本机使用润滑油进行保养，将会减少人力和延长刀轮及轮销的寿命。

特别提示：

更换切割轮（刀片）等损耗件时，请选择原厂生产配件。如用非原厂配件所造成的任何损失，我公司概不承担任何责任。

产品简介

PE管铡刀系列产品是E-WORK生产的一系列可切割PE管道的专业切割工具。该铡刀结构设计合理、简单。机身采用高强度球墨铸铁铸造而成，具有强度大，延展性强的技术优势，既能在受力的情况下不易变形，又能防砸抗摔。刀片采用高强度工具钢，加上特殊热处理方式，使刀片的强度和韧度达到完美的平衡。另外，刀片表面镀有特氟龙涂层，既保证了刀片切割快速，又经久耐磨。是目前切割PE管道的最佳切割工具。

产品适用环境

易燃易爆的环境，禁止噪音区.

产品特点

1、目前最专业的管道冷切割工具

2、使用安全，采用纯手动操作，无火花，确保管道施工安全

3、切割无碎屑，确保管道内部洁净，防止阀门堵塞。因此同砂轮锯相比，铡刀更加安全。使用铡刀切管子时，铡刀不会挤扁PE管，保证PE管的安全。

4、刀片使用寿命长，带锥度刀片的PE管铡刀，切割更直，寿命更长，不像尖形刀片容易损坏。

5、整机符合人体工程学原理，操作时省时省力

选型说明

刀具选型：

| 产品名称 | 容量 |  | 长*宽*高 | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英寸 | 实际直径毫米 | 毫米 | 千克 |
| ECH4PE | 2 - 4 | 63 - 125 | 540*260*100 | 7.8 |
| ECH8PE | 3 - 8 | 90 - 225 | 730*400*160 | 16.5 |
| ECH12PE | 4 - 12 | 125 - 350 | 1270*670*200 | 46.5 |

刀片选型表：

| 产品名称 | 标准包装 | 适用E-WORK切管机 |
| --- | --- | --- |
| EBH4PE | 1 | ECH4PE |
| EBH8PE | 1 | ECH8PE |
| EBH12PE | 1 | ECH12PE |

产品外形与结构

主要部件列表

| 序号 | 部件名称 | 数量 | 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进给螺杆总 | 1 | 14 | 下磁轭 | 1 |
| 2 | 手柄握把 | 2 | 15 | 下磁轭销 | 1 |
| 3 | 上轭叉 | 1 | 16 | 锁存销 | 1 |
| 4 | 十字头 | 1 | 17 | 锁存器 | 1 |
| 5 | 垫圈 | 1 | 18 | 弹簧闩 | 1 |
| 6 | 刀片固定丝 | 2 | 19 | 止推垫圈 | 1 |
| 7 | 六角螺母 | 4 | 20 | 黄油嘴 | 1 |
| 8 | 锁紧垫圈 | 8 | 21 | 凸缘螺钉 | 2 |
| 9 | 刀片螺钉 | 4 | 22 | 内螺母 | 1 |
| 10 | 刀片 | 1 | 23 | 辊 | 12 |
| 11 | 下磁轭叉螺钉 | 1 | 24 | 带肩螺钉 | 12 |
| 12 | 钢垫圈 | 1 | 25 | 紧固螺钉 | 2 |
| 13 | 定位螺母 | 1 |  |  |  |

产品操作说明

1、根据待切PE管管径选择合适的PE管铡刀型号。

2、打开铡刀底座放入待切割的PE管。

3、调整铡刀与PE管的相对位置，确保刀片与PE管垂直接触。

4、旋转铡刀操作手柄，使进刀丝杠缓慢前进，确保刀片垂直下行直至切断PE管。

5、反向旋转铡刀操作手柄，使进刀丝杠缓慢上行，直至复位。

6、打开底座，取下铡刀，并妥善放置。

产品日常保养与维护

本产品的维护工作量较少，主要注意进行以下几项工作：

1、	本机在作业施工后，应将表面擦拭干净，刀片刷涂少许防锈剂。防锈剂应符合施工作业地当时的环境条件。

2、本机在运输、搬运过程中应防止碰撞损坏，应轻提轻放。

3、本机应存贮与干燥、无尘的库房内，以延长本机的使用寿命。

4、本机若需拆卸维修时，应在专业人员的指导下进行，避免造成零部件不应有的损坏和机器性能的改变，影响设备的正常使用。

联系我们

河南易沃克工业设备有限公司

地址: 郑州市高新区长椿路11号河南省科技园C区7E栋

24小时技术支持服务电话：0371-86628907

邮编:450000   网址：www.easyworks.com.cn